下面给你一份面向“当前代码（LEO StarNet EMC | GA on GAN | R2021a V6.1）”的研究报告（可直接拿去组会/交作业）。
说明：我这边无法直接打开你之前提到的 docx（系统提示这些上传文件已过期），所以报告中**“文档对标/引用”部分**我会按工程常见写法给出可执行的对标框架；如果你把 docx 重新上传，我可以再把“标准条款/参数表/指标定义”逐条补齐并加上对应页码引用。

低轨星座通信链路与电磁对抗（EMC）仿真研究报告

项目名称：LEO StarNet EMC | Worst-case Search (GA on GAN) | MATLAB R2021a
代码基线：V6.1（含 96 星座、全轨道周期仿真、GA+GAN 最劣干扰搜索、3D Viewer + Dashboard 联动）
环境：MATLAB R2021a（9.10）+ Simulink 10.3 + 5G Toolbox 2.2 + Deep Learning Toolbox 14.2 + Global Optimization Toolbox 4.5 等

摘要

本研究构建了一套可在 MATLAB R2021a 稳定运行的低轨星座通信仿真与电磁对抗评估平台。系统以固定 Epoch 的 satelliteScenario 生成 12×8=96 颗卫星的 Walker 类星座，并以全轨道周期为仿真窗口，预计算地面站—卫星（User Link）与网关—卫星（Gateway Link）的几何关系、自由空间路径损耗、简化多普勒等物理量。在此基础上构建多干扰源（Jammer）模型，并引入GAN 生成干扰包络、GA 搜索最劣参数的红队评估框架，最终以吞吐量、掉线率（outage）、BER/BLER、端到端时延等指标进行“最坏情况”对比分析。系统还实现了3D Viewer 与仪表盘联动，可实时高亮 Serving/Gateway 链路并用竖线同步展示指标演化过程。

1. 研究背景与问题定义

1.1 背景

低轨卫星通信（LEO）因轨道高度低、覆盖广、时延低，成为星网/星座互联网的核心形态。但低轨系统具备以下典型挑战：

高动态几何：卫星快速掠过，链路可见性与服务卫星切换频繁；

多普勒与频偏：高速运动导致频偏随时间变化；

复用与共信道干扰：星座规模大、频率复用导致 CCI；

电磁对抗（EMC）场景复杂：干扰源位置、功率、角度、占空比均可变化，“最坏情况”难以人工穷举。

1.2 研究目标

围绕“星座网络 + EMC 最劣干扰评估”，本项目目标是：

构建可稳定运行的全轨道周期星座仿真；

在可视化层面实现3D 场景与性能曲线联动；

设计自动化红队最劣搜索：让模型自己寻找“最恶劣干扰时间形态与强度参数”；

输出可对比的**基线（无干扰）vs 最劣（GA+GAN）**指标结果。

2. 系统总体架构

系统可分为四个层次：

2.1 场景层（Orbit & Scenario）

采用 satelliteScenario(sim_start, sim_stop, sample_time)

固定 Epoch（避免 now 导致“地球另一侧”问题）

生成 Walker 类星座（12 平面 × 8 星/平面 = 96 星），并添加多颗 Jammer 卫星（如 6 颗）

2.2 预计算层（Geometry & Physics Precompute）

核心思想：离线算全量序列，在线只索引当前点，避免实时计算造成卡顿和联动不稳定。预计算包括：

aer(gs, sat) 得到 Az/El/Range；

FSPL（自由空间损耗）与接收功率预计算；

复用分配（reuseK=4）与共信道功率聚合；

Jammer 干扰功率“基项”预计算（距离项）+ 角度模式（off-axis pattern）叠加；

近似多普勒：通过 range 的差分估计 range-rate（可进一步升级为矢量投影法）。

2.3 网络层（StarNet Routing）

用 graph() 构造简化 ISL 拓扑（每星连接同轨相邻 + 相邻轨道）

用 shortestpath() 估算 Serving→Gateway 的 ISL 路径长度与跳数

端到端时延：(d_user + d_isl + d_gw)/c

2.4 对抗层（EMC Worst-case Search）

GAN：生成随时间变化的干扰包络 jamAgg(t)∈[0,1]（代表干扰强度/占空变化形态）

GA：搜索最劣参数（GAN latent z + JamScale dB），优化目标为性能最差（吞吐最小、掉线最高、BLER 最大，同时对能量/占空做约束）

输出：Baseline 与 Worst-case 的指标对比

3. 信道与干扰建模（当前代码体现）

3.1 链路预算（简化）

服务链路接收功率：
[
P_S = TxP_S - FSPL(r) + G_{rx}
]

共信道干扰功率：
频率复用下同信道成员功率求和（减去本星自项）

Jammer 干扰：
[
P_J(t) = P_{J,base}(r)\cdot 10^{\frac{JamScale\cdot jamAgg(t)}{10}}\cdot Pattern(offAxis)
]
并加入抗干扰后 null depth 抑制

3.2 SINR / BER / 吞吐

SINR：
[
SINR=\frac{P_S}{P_{CCI}+P_J+P_N}
]

BER（QPSK 近似）：
[
BER=0.5,erfc(\sqrt{SINR/2})
]

吞吐（香农上限截断）：
[
Thr=BW\cdot \min(\log_2(1+SINR),6)\cdot 0.8
]

掉线定义：Thr < 1 Mbps（可调）

3.3 抗干扰状态机（AJ）

当前代码使用“延迟触发”的抗干扰策略：

当干扰持续存在且强于噪声门限：计时

超过 AJ_DelaySec 后激活，干扰项被乘以 10^{-AJ_NullDepth/10}
该机制能够在图上形成 “JAMMING!!! → Protected” 的阶段性标签，用于评估“恢复能力”。

4. GA + GAN 最劣搜索设计

4.1 为什么不用直接穷举

干扰的“最坏情况”不仅是一个功率数值，还包含：

时间形态（短脉冲、长平台、分段、渐变）

多源叠加导致的复杂非线性
穷举会导致组合爆炸，因此采用生成模型 + 全局优化。

4.2 GAN 的角色：生成“合理的干扰形态”

GAN 用少量参数 z 生成长度 seqLen 的包络，再插值到全仿真步数。
它让 GA 搜索空间从“每个时间点一个变量”（极高维）降为 “z + 1 个尺度参数”（低维）。

4.3 GA 的角色：寻找最劣参数

GA 的目标函数示例（当前实现）：

惩罚吞吐（越低越好）

奖励掉线/outage、BLER（越大越好）

约束能量与占空，避免“无限大功率”不现实
最终得到 JamScaleBest 和 zBest，并输出 Worst-case 指标。

5. 可视化与联动机制

5.1 为什么之前竖线不动/不同步

常见原因：

直接写 v.CurrentTime = ... 在 R2021a 上触发 viewer 内部状态异常

AutoSimulate 在 R2021a 不存在

Area 动态更新引发索引越界或 UI 崩溃
当前方案改为：只读 Viewer 当前时间，用 timer 刷新仪表盘。

5.2 当前联动实现

Viewer 自己 play 推进时间

timer 周期性读取 v.CurrentTime

将 CurrentTime 映射到步号 k，再更新：

曲线上竖线位置

当前点 marker（SINR/BER/Thr）

右侧状态栏（Serving/Gateway/hops/outage 等）

3D 场景里 access 线条高亮（Serving 绿色、Gateway 蓝色）

该方案的优势是：

Viewer 速度变化（滑条/倍速）不会影响 timer 逻辑：因为竖线永远“追随当前时间”

拖动时间轴也能同步更新（只要 CurrentTime 可读）

6. 实验设计与结果解读（你控制台输出怎么读）

你贴出来的两次输出类似：

Baseline meanThr ≈ 321 Mbps，outage=0%

Worst-case meanThr ≈ 320 Mbps，outage=0%，JamScale≈8.4 dB

这说明：

GA+GAN 已经在工作（迭代中 Best f(x) 变化、GAN 训练完成并保存）；

但“最坏情况”对系统影响还很小，可能原因包括：

Jammer 等效干扰功率仍不足以压过信号/CCI

Serving 策略具有躲避效果（切换到更优卫星）

频率复用/CCI 已经成为主导项，Jammer 再加成影响有限

抗干扰 AJ 触发后抑制过强，导致很快恢复

改进方向（工程上优先级最高）：

增大 Jammer 功率上限、提高旁瓣/底噪水平（让 off-axis 仍有威胁）

将“最劣目标”从全局平均吞吐拓展到“最差时段吞吐/最大片段掉线/最大 BLER 峰值”等鲁棒指标

加入多地面站/多业务用户，扩大系统维度

7. 风险、局限与后续工作

7.1 当前模型的局限

多普勒为近似（range 差分），建议升级为位置矢量投影法获得更平滑准确的多普勒

物理层未实现完整 3GPP NTN 信道（如 TDL、LMS）与链路自适应（MCS、HARQ）

ISL 拓扑为简化静态图（实际应随相对位置变化、加入链路可用性与容量约束）

干扰模型主要是功率叠加，未覆盖欺骗式干扰、协议层攻击等

7.2 可执行的下一步路线图

标准信道对标：引入 3GPP NTN-TDL-A 或 ITU LMS 状态机（R2021a可实现）

多用户多业务：统计多用户吞吐/公平性

最劣搜索升级：

多目标 GA：最小吞吐 + 最大掉线 + 最大切换频率

GAN 改为条件 GAN：条件输入为“几何特征”（如可见星数/最小仰角等）

可视化升级：

在 3D 里动态显示 serving 轨迹、热点区（干扰强度热力）

Dashboard 增加：切换事件时间线、CDF、箱线图、最差 5% 分位数

8. 结论

本项目实现了一个在 MATLAB R2021a 上可稳定运行的 LEO 星座 EMC 仿真框架，并首次在该工程中引入 GA + GAN 的最劣干扰自动搜索机制。该框架可用于：

星座链路性能评估（吞吐、BER/BLER、时延、掉线）

抗干扰策略验证（延迟触发与抑制深度）

红队最坏情况生成与回归测试

可视化演示（3D 场景与指标曲线联动）

附录：你如果要我把报告“对标你那三份 docx/三份工程代码”

请你把这几份重新上传（因为系统提示过期）：

LEO通信性能仿真与可视化改进.docx

卫星通信抗干扰可视化仿真.docx

MATLAB R2021a 卫星EMC仿真方案.docx

然后我可以把报告升级为：

带“文档条款—代码实现—验证结果”的对照表

把你现在代码里 GA/GAN/Doppler/CCI/AJ/ISL/Dashboard 每个模块对应到文档页码与公式

再给出一份“组会 PPT 大纲 + 逐字讲稿版本”

如果你愿意，我也可以把这份研究报告直接改成“学校/论文格式”：摘要、引言、相关工作、方法、实验、讨论、结论、参考文献（并帮你把相关工作用最新论文补齐）。